Veřejná zakázka malého rozsahu – „HF JAMU – audiovybavení“

Příloha č. 1 - specifikace

1.Kapesní audio Recorder  (počet 2 ks)

Kapesní digitální audio WAV/MP3 rekordér malých rozměrů,

- Počet kanálů: 2  (1 stereo)

- zabudovaná jedna dvojice pevných stereo mikrofonů

- indikace přebuzení vstupního signálu  PEAK - led diodou na čelním panelu

- fyzická tlačítka (PREV, NEXT, MENU, FINDER, STOP, PLAY /Pause, REC) na předním panelu

- tlačítka nastavení vstupní úrovně a hlasitosti přehrávání (INPUT+/- a VOLUME+/-) na čelním panelu

- možnost přepnutí Citlivosti mikrofonu (LO/HI), Limiteru (ON/OFF) a Low Cut filtru (ON/OFF)

- Vstup analogový externí mikrofonní: stereo JACK 3,5mm (Plug-in power)

- Vstup analogový linkový: stereo JACK 3,5mm

- Výstup analogový: stereo JACK 3,5mm pro Sluchátka

- Výstup digitální: mini-B typ USB pro propojení s PC

- Výstupní úroveň (pro sluchátka): 20 mW při zatížení 16 ohmů

- Slot: pro paměťovou kartu SD/SDHC

- Zpracování signálu AD/DA převod: 24 bitů, 96/88,2/48/44.1 kHz

- Možnost záznamu: MP3 (MPEG-1 audio layer 3), WAV, WAV+MP3

- Záznam: lineární PCM až  96kHz/ 24bitů, MP3 až 320 kbit/s

- Frekvenční rozsah: 20Hz až 40kHz

- Záznam: WAV - 44.1/48/88,2/96 kHz; 16/24 bitů

- Záznam: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) - 44.1/48 kHz;  64/96/128/160/192/224/320 kbps

- Záznam: WAV + MP3 - 44.1/48 kHz, 16 bitů; Bit Rates: 128 kbps

- Přehrávání: WAV – 32/44.1/48/88,2/96 kHz;  16/24 bitů

- Přehrávání:  MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) – 32/48/44.1kHz; 32-320 kbps nebo VBR (Variable Bit Rate)

- USB interface konektor: Mini-B typ - support USB 2.0/1.1 mass storage device class

- Napájení: ze zdroje nebo 2 alkalických baterií (AA/ LR6) popř. Ni-MH akumulátorů (AA/ HR15/51)

- Integrovaný závit na stativ v těle přístroje

- Váha: do 150g

- součást balení: USB kabel (mini-B typ) , protivětrný kryt, SD karta, baterie, návod k obsluze

2. Přenosný audio Recorder  (počet 1 ks)

Profesionální kapesní digitální audio rekordér,

- Počet kanálů: 6 stop (3 stereo)

- zabudované dvě dvojice pevných stereo mikrofonů (OMNI) a (X-Y)

- indikace přebuzení vstupního signálu  PEAK - led diodou na čelním panelu

- fyzická tlačítka (PREV, NEXT, MENU, STOP, PLAY /Pause, REC) na předním panelu

- mechanické otočné nastavení vstupní úrovně (record level) - INPUT 1 a INPUT 2 na čelním panelu

- LCD dotykový displej pro snadné ovládání přístroje

- Vstupy mikrofonní: 2x XLR/TRS combo-XLR typ (phantom 48V);Stereo JACK 3,5mm (Plug-in power)

- Vstupy analogové linkové: 1/4" TRS phone typ (Balanced/Unbalanced)

- výstup analogový:  stereo JACK 3,5mm pro Sluchátka s volume knobem

- Výstup digitální: mini USB pro propojení s PC

- Frekvenční rozsah: 20Hz až 40kHz

- Phantomové napájení: 48V ±4V

- lineární PCM až  96kHz/ 24bitů, MP3 až 320 kbit/s

- Zpracování signálu AD/DA převod: 24 bitů, 96/ 88/ 48/ 44.1kHz

- Záznam: WAV/BWF - 96/ 88/ 48/ 44.1kHz; 24/ 16 bitů

- Záznam: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) - 48/ 44.1kHz; 320/ 160/ 128 kbps

- Záznam: WAVE + MP3 - 48/ 44.1 kHz, 16 bitů; Bit Rates: 128 kbps

- Přehrávání: WAV - 96/ 88/ 48/ 44.1kHz; 24/ 16 bitů

- Přehrávání:  MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) - 48/ 44.1kHz; 32-320 kbps nebo VBR (Variable Bit Rate)

- USB interface konektor: Mini-B typ /USB mass storage device/USB audio (Hi-Speed USB)

- Slot: pro paměťovou kartu SD-SDHC

- Napájení: ze zdroje, alkalických baterií ("AA" / "LR6") nebo Ni-MH akumulátorů ("AA"/ "HR6")

- Integrovaný závit na stativ v těle přístroje

- Váha: do 0,5kg

- součást balení: AC adaptér síťový, napájecí kabel, USB kabel (mini-B typ) , protivětrný kryt

- součást balení: SW pro úpravu audia v PC - DVD-ROM

3. Mikrofony studiové  (počet 2 ks, stereo pár)

Profesionální párované mikrofony pro stereo snímání metodou AB; ORTF; XY

Jedná se o doplnění stávající sady mikrofonů DPA - ST 2011C - Stereo microphone set

- Vhodné pro klasické snímání i pro živé zvučení blízkých signálů

- Směrová charakteristika: kardioda, kompaktní

- Kondenzátorový (Pre-polarized), dvojitý Diaphragm Capsule

- Maximální SPL tlak: 146 dB

- Dynamická rozsah: 117 dB

- Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz

- Frekvenční rozsah ± 2 dB/30 cm: 50 Hz-17 kHz s 3 dB zvýrazněním na 12 kHz

- Citlivost nominální ± 2 dB a 1 kHz: 10 mV/Pa

- Odstup signal/šum (S/N) při 1 Pa (94 dB SPL): 74 dB(A)

- Celkové harmonické zkreslení (THD) 1 kHz:  < 1 % při 137 dB SPL maximu

- Výstupní impedance: < 200 ohm

- činitel potlačení soufázového signálu (CMRR): vice než 50 dB

- napájecí napětí: 48 V Phantom power (± 4 V)

- Výstupní konektor: XLR 3 pinový

- Kovová konstrukce mikrofonu

- Citlivostní rozdíly – výběr stereo páru (pro 1 kHz): ± 1.5 dB

- Příslušenství: držátko mikrofonu; protivětrná ochrana

4. Transportní kufřík k předchozí položce (počet 1ks)

5. Mikrofony - Sada pro snímání klasických nástrojů (počet 4ks)

Profesionální sada mikrofonů pro snímání klasických nástrojů pro živé zvučení i studiový záznam

S vyským ziskem a silnou odolností proti zpětné vazbě, kompaktní a diskrétní rozměry

Jedná se o doplnění stávající sady mikrofonů DPA -d:vote 4099 Piano stereo set

- Směrová charakteristika: Supercardioid

- Princip snímání: Pressure gradient

- Konstrukce snímače: Kondenzátorový Pre-polarized

- Frekvenční charakteristika: velmi plochá

- Maximální SPL tlak: 142 dB

- Dynamická rozsah: 100 dB

- Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz

- Frekvenční rozsah ± 2 dB/20 cm:  80 Hz-15 kHz s 2 dB zvýrazněním od 10 do 12kHz

- Citlivost nominální ± 3 dB a 1 kHz:  6 mV/Pa

- Odstup signal/šum (S/N) při 1kHz a 1 Pa (94 dB SPL): 71 dB(A)

- Celkové harm. zkreslení (THD) 1kHz:  < 1 % při 123dB SPL maximu; <1 % při 120dB SPL RMS sin.

- Výstupní impedance: S konektorem “MicroDot”: 30-40 ohmů; S napaječem DAD6001: 100 ohmů

- činitel potlačení soufázového rušivého signálu (CMRR): více než 60dB (50-15kHz)

- napájecí napětí s rdukcí pro bezdrátové systémy: min. 5V max. 50V

- napájecí napětí s redukcí XLR: 48 V Phantom power ± 4 V

- Výstupní konektor: MikroDot + redukce XLR 3 pin

- Délka kabelu: min 170cm

- konstrukce: mic. s husím krkem, integrovanou protivětrnou ochranou a odpruženým držákem

6. Sada příslušenství k předchozí položce (počet 1ks)

- 4x redukce MICRODOT - XLR-3pin. (redukce-napaječ); 4x MICRODOT prodlužovací kabel; 4x držátko na housle a mandolínu; 2x držátko na Cello; 1 x držátko na kytaru; 1 x držátko na sax a trumpetu; 1 x držátko na kontrabas; 1 x držátko univerzální s páskem; 1x kufřík na sadu.

7. Sluchátka studiová  (počet 1 ks)

Otevřená špičková studiová sluchátka v profesionální kvalitě s měkkými náušníky

- Počet kanálů: 2  (1 stereo)

- Princip: otevřená

- Typ náušníků: circumaurální

- Typ elektroakustického měniče: dynamický

- Frekvenční rozsah: 5Hz až 35.000Hz

- Nominální impedance: 250Ω

- Nominální citlivost SPL	: 96 dB

- Zkreslení T.H.D.: < 0.2%

- Typ kabelu: 3m, rovný, odnímatelný

- Konektor: zlacený stereo JACK 3,5mm s redukcí na 6,3mm

- Konstrukce hlavového mostu: ocelová s polstrováním

- Konstrukce náušníků: měkce polstrované, textil (samet, plyš)

- Váha: max. 270g

8.Analogový mixážní pult (počet 1ks)

Analogový mixážní pult s efektovou jednotkou a USB multi-trek DAW Interface:

- 12-kanálový analogový mix

- 8 mikrofonních vysoce kvalitních MIC preampů

- Fantomové napájení +48V: zapínatelné na každém mikrofonním kanále

- Vstupy: 8x symetrické XLR, 10x sym. TRS, 2x RCA, USB

- USB Audio vstup: ano

- USB Interface: „ultra-low latency“  14-in/12-out

- Výstupy: 2x XLR symetrické (Master), 2x TRS symetrické (Group 1-2)

- Indikace „PEAK“: na každém kanále

- LO CUT filtr: na každém kanále

- EQ : 3 pásmový s jedním parametrem

- AUX: 3 včetně interního efektu

- Limitér dbx (High-ratio Compressors): alespoň na 2 kanálech

- Přepínač vysokoimpedančního vstupu „HI-Z“: alespoň na 2 kanálech

- Vestavěný FX procesor: Lexicon - Reverbs, Delays, Choruses and Modulations

- Sub Groups: 2 (1 Stereo)

- Sluchátkový výstup: ano

- Tahové potenciometry na jednotlivých kanálech: alespoň 60mm

- Dodáváno společně se SW Lexicon MPX-L native plug-in a Ableton Live 9 Lite

- Robustní železná konstrukce

- Váha: max 6kg