Specifikace a požadavky na předmět plnění:

- Přístroje pro záznam zvuku  - digitální rekordér a příslušenství   (počet  4 soubory)

Profesionální reportážní digitální audio rekordér včetně výměnné mikrofonní kapsle ZOOM XYH-5 a příslušenství - adaptéru ZOOM APH-5, vlasové větrné ochrany ovladače ZOOM RCH-5 a kabelu. Nutná zaměnitelnost i v jednotlivých částech a náhradních dílech s na škole již existující technologií ZOOM H5.

Dále uvedené parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak:

• Citlivost: -45 dB • Max. citlivost: 140 dB

• Vstupy: 1/8 Line In, 2x kombinované XLR/TRS s nezávislými ovladači Gain (ovládací prvky jsou otočné mechanické)

Počet stop pro nahrávání: 4

Počet mikrofonů: 2

Počet mikrofoních/linkových vstupů: 4

Záznamové médium: SD, SDHC

• Výstupy: 1/8 Line Out, sluchátkový výstup

• Integrovaný reproduktor

• Podporované formáty: WAV (44.1/48/96kHz, 16/24-bit), MP3 (44.1kHz, 48–320 kbps)

• LCD Display 128 x 64 pix s podsvícením

• USB rozhraní

• Napájení: 2x AA baterie (14 hod. záznamu) nebo adaptérem, USB

• Výměnná mikrofonní kapsle s mechanickým kruhovým ovladačem vstupní citlivosti.

S maximální hmotností do 200g

Včetně volitelného příslušenství

adaptéru ZOOM APH-5, vlasové větrné ochrany ovladače ZOOM RCH-5 a kabelu.

- Zvukařské vybavení  - mikrofon se stojanem a kabelem  (počet 3 soubory)

Elektrodynamický mikrofon pro zpěv (kardioda) s integrovaným vypínačem včetně příslušenství – stojan a mikrofonní kabel, včetně protivětrného krytu SHURE RK143G (nutná přímá zaměnitelnost s již na škole existujícími technologiemi i v jednotlivých součástech).

Dále uvedené parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak:

Frekvenční rozsah 50 až 15000 Hz.

Citlivost (1 000 Hz) –54,5 dBV/Pa (1,85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL

Impedance 150 Ω (300 Ω) nízká.

Včetně příslušenství:

Mikrofonní stojan s ramenem

Minimální výška: 900 mm

Maximální výška: 1605 mm

Délka ramene: 840

Hmotnost do: 3,2 kg

Barva: Černá

Materiál: Ocel

9m mikrofonní kabel včetně XLR konektorů.

- Zvukové reprodukční přístroje – přenosný ozvučovací systém  (počet 1 soubor)

Přenosný PA systém, 2x reprobox 8" + 1", Max. SPL: 125 dB, výkonový mixážní pult: 8 kanálů, 4 mic/line vstupy, 2x stereo vstup, 1x vysokoimpedanční nástrojový vstup, výkon: 360 W RMS / 400 W (2x 180 W / 200 W) peak, výstup pro monitor a subwoofer, potlačení zpětné vazby, DSP efekt se 4 presety, master EQ, vstup s možností nabíjení pro iPod/iPhone.

Dále uvedené parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak:

Vstupní sekce mixu

8 vstupních kanálů - 4 mono vstupy (konektory 2x XLR + 2x Combo) vypínatelné Phantomové napájení a 2 stereo linkové vstupy (1x TRS/RCA + 1x TRS/iPad/Jack 3,5 mm).

U mono vstupů je možno volit mezi mikrofonní a linkovou úrovní, jeden z nich je možné také přepnout do vysokomimpedančního režimu, jež dovoluje přímé bezeztrátové připojení akustické kytary. Stereofonní vstupy mohou fungovat i v mono režimu a druhý ze vstupů dovoluje přímé digitální přehrávání hudby ze zařízení iPhone/iPad (na škole již existují) a současně pro ně slouží jako nabíječka.

Všechny vstupy jsou vybaveny dvoupásmovým ekvalizérem.

Výstupní sekce mixu

Vestavěný zesilovač s výkonem 2x 180 W RMS (2x 200 W Peak), výsledný akustický tlak 125 dB v pásmu 55 Hz - 20 kHz (@ -10 dB) a vyhovuje pro ozvučení menších a středních prostorů.

Interní dozvuk se 4 laditelnými presety (Hall/Plate/Room/Echo), studiové efekty řady SPX. Efekty je možné ovládat také footswitchem (není součástí dodávky).

Jednoduchý master ekvalizér na výstupu lze snando plynule přeladit od zvuku se zdůrazněnými středy (pro mluvené slovo) až k zesíleným basům a výškám (pro reprodukovanou hudbu).

Automatický inteligentní Feedback Supressor.

Reproboxy

Oba reproboxy je možno využít jako hlavní P.A. na stojanu s pokrytím 90° x 60°, případně jeden či oba z nich položit na zem a využít jako pódiový monitor. K tomuto účelu mají reproboxy jednu stěnu zkosenou 50°. Na pultu je možno pro monitorový výstup nastavit samostatnou úroveň hlasitosti.

Mixážní pult (vyjímatelný z reproboxu) je možno nechat vsunutý v instalačním prostoru jednoho boxu. Prostor druhého boxu je možno využít jako místo pro uložení šňůr a dalšího nezbytného příslušenství.

Technické údaje

• Přenosný P.A. systém

• Složení: vyjímatelný mixážní pult + 2 reproboxy

• Výkon: 2x 180 W RMS (2x 200 Peak)

• Reproduktor basový: 1x 8“

• Reproduktor výškový: 1x 1“ tlakový driver

• Bassreflex

• Frekvenční rozsah: 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)

• Max SPL: 125 dB

• Ozvučnice zkosená v úhlu 50° umožňuje využití v roli pódiového monitoru

• Hnízdo pro 35 mm reproduktorový stojan

• Prostor pro mix a příslušenství na zadní stěně boxů

• Počet vstupů mixážního pultu: 8

• Počet mono vstupů: 4 Mic/Line (2x XLR/2x Combo)

• 1x Hi-Z vstup pro kytaru

• Počet stereo vstupů: 2 (1x TRS/RCA + 1x TRS/3,5 mm Jack/iPhone/iPad digital)

• Reverb: 4 presety

• Master EQ: plynule laditelný voice-Hi/Low boost (1 ovladač)

• Feedback supressor

• Hmotnost reproboxů max.: 2x 7,5 kg

• Hmotnost mixu max.: 2,8 kg

Součásti dodávky

• 2x kabel k reproboxu (6m)

• 1x napájecí kabel (2m)

• 12x protiskluzová podložka

Nutná zaměnitelnost s již na škole existujícími systémy YAMAHA Stagepas