Specifikace a požadavky na předmět plnění

- kusy videokamera (nová)  včetně příslušenství

Videokamera ukládající video ve formátu AVCHD/ MP4 v rozlišení 1080p s vysokou přenosovou rychlostí a proměnnými snímkovými frekvencemi za libovolného osvětlení, s prvky ručního ovládání, se snímačem CMOS PRO typu 1/2,84", režimy širokého dynamického rozsahu a výkonnou optickou stabilizací obrazu.

Další parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak:

Typ snímače: HD CMOS PRO typu 1/2,84. Pixely celkem 3,09 MP (2 208 × 1 398). Efektivní pixely: film 2,91 MP (2 136 × 1 362). Efektivní pixely: fotografie 2,07 megapixelu (16:9). Rozlišení fotografií: 1920x1080. Poměr stran snímku: 16:9. Poměr stran snímače: 3:2. Typ obrazového procesoru: DIGIC DV 4. Technologie detekce obličeje.

Objektiv: optický zoom: 20 x. Digitální zoom: 400. Ohnisková vzdálenost: 26,8 mm - 576 mm. Světelnost objektivu (F): 1,8 – 2,8. Typ stabilizátoru: optický, inteligentní IS. Minimální zaostřovací vzdálenost: 1 cm. Pomocné světlo AF: ano. Možnost použít předsádkové čočky: ano. Manuální ostření: ano. Clona s 8 lamelami. Průměr filtru 58 mm (nutná zaměnitelnost s již existujícími. Včetně integrovavaného krytu na sluneční cloně.

Režim záznamu:

AVCHD - 1 920 × 1 080, 50p, 28 Mb/s, 1 920 × 1 080, 50i/25p, 24 Mb/s a 17 Mb/s, 1 440 × 1 080, 50i/25p, 5 Mb/s.

MP4 - 1 920 × 1 080, 50p, 35 Mb/s, 1 920 × 1 080, 25p, 24 Mb/s a 17 Mb/s, 1 280 × 720, 25p, 4 Mb/s.

Režim progresivního snímání 50p, 25p. Možnost Pre REC/předtočení.

Nastavení expozice - blokování AE: ano. Závěrka 1/6 - 1/2000 (expoziční čas). Vyvážení bílé barvy: automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace. Kompenzace protisvětla - automatická nebo ovládaná uživatelem. Rozsah automatického nastavení barevné teploty 2 800 až 8 000 K. Uživatelsky nastavitelné funkce - jas, kontrast, ostrost, barevná hloubka.

Elektronický hledáček s rozlišením 1560000 a velikostí 0,24 ". LCD displej: 3,5 " s rozlišením 1230000, s dotykovým ovládáním, výklopný, se schopnostmi sledování dotykem, zaostření dotykem, nastavení expozice dotykem.

Typ paměťového media: SD / SDHC / SDXC, možnost současného záznamu ve dvou slotech, schopnost předávání záznamu. Záznam - formáty souborů: MP4, JPEG. Rozlišení videa: Full HD (1920×1080) včetně  audiozáznamu ve 2 kanálech (i stereo). Možnost funkce zoom a ručního ovládání úrovně zvuku při videozáznamu. Snímková frekvence u videa: 50 sn./s. Záznam zvuku Dolby Digital, 2 kanály (AC-3, 2 kanály), 5.1kanálový prostorový zvuk (přes volitelný mikrofon).

České menu. Bezdrátová datová spoušť.

Rozhraní: AV, HDMI, USB, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka. Možnost dálkového ovládání a přenos přes WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), aplikace Movie Uploader, přehrávání prostřednictvím prohlížeče, server médií, webová služba. Podpora systému GPS

prostřednictvím příslušenství (není součástí dodávky).

Způsoby napájení: akumulátor. Typ akumulátoru: Canon BP-828 (3 hod.), nebo kompatibilní (nutná přímá zaměnitelnost s na škole již existujícími).

Maximální hmotnost kamey 1kg.

Součástí je příslušenství akumulátor kompatibilní s Canon  BP-820, kompatibilní A/C adapter s Canon CA-570, bezdrátový ovladač,  stereo video kabel, High Speed HDMI kabel, USB Interface kabel, sluneční clona, baterie pro vnitřní napájení.

Včetně nároku na bezplatnou opravu, výměnu, slevu nebo vrácení peněz prodejcem za zboží, které neodpovídá kupní smlouvě, po dobu dvou let od data dodání. 90ti denní bezplatná technická podpora po telefonu.