### Wifi acces point

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet | 16 ks | 16 ks |
| Access Point určený pro instalaci na strop/podhled | PODPORUJE |  |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu | PODPORUJE |  |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2 | PODPORUJE |  |
| Podpora 4x4 MIMO, podpora MU-MIMO, až 160 MHz kanál pro 802.11ac | PODPORUJE |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | PODPORUJE |  |
| Podpora mechanismů pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a optimalizovaného roamingu | PODPORUJE |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | PODPORUJE |  |
| Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanizmy pro ochranu SW a HW proti útokům | PODPORUJE |  |
| Hardwarová podpora šifrování řídících i uživatelských dat přenášených mezi AP a kontrolerem, šifrování nemá vliv na propustnost AP | PODPORUJE |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | PODPORUJE |  |
| AP uzavřené konstrukce, bez větracích otvorů a ventilátoru | PODPORUJE |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem | PODPORUJE |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 a IPv6 pomocí Telnet a SSH | PODPORUJE |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | PODPORUJE |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | PODPORUJE |  |
| 1x MultiGigabit interface s podporou 1/2,5/5 Gb/s (dle 802.3bz) a 1x 10/100/1000 Ethernet rozhraní | PODPORUJE |  |
| Napájení AP pomocí PoE dle standardů 802.3at nebo lokálním zdrojem | PODPORUJE |  |
| Plná podpora AP na stávajícím bezdrátovém kontroleru zadavatele WLC 5508 ve verzi SW 8.3.143.0 | PODPORUJE |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |  |
| Cena za 16 ks v Kč bez DPH |  |  |

### CORE LAN

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet | 2 ks | 2 ks |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 40GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP+ | 24 |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj osazen | ANO |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 32MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 64000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 18000 |  |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO, povýšením firmware |  |
| ISSU | ANO, povýšením firmware |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO |  |
| ISIS | ANO, povýšením firmware |  |
| BGPv4 | ANO, povýšením firmware |  |
| VXLAN s BGP EVPN | ANO, povýšením firmware |  |
| Graceful Insertion and Removal | ANO, povýšením firmware |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO, povýšením firmware |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO, povýšením firmware |  |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10, povýšením firmware |  |
| MPLS VPN | ANO, povýšením firmware |  |
| MPLS VPN - 6VPE | ANO, povýšením firmware |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO |  |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO, povýšením firmware |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO, povýšením firmware |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO, povýšením firmware |  |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO, povýšením firmware |  |
| Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO, povýšením firmware |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO, povýšením firmware |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Python scripting | ANO |  |
| Linux shell | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Application hosting | ANO, povýšením firmware |  |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO, povýšením firmware |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO, povýšením firmware |  |
| NTPv3 server | ANO |  |
| Každý aktivní prvek musí obsahovat následující příslušenství: |  |  |
| 11 ks - 40GBASE QSFP modul, SR4, 4 lanes, 850 nm MMF Typ konektoru: MPO-12 | ANO |  |
| Cena za 1 ks (vč. příslušenství) v Kč bez DPH |  |  |
| Cena za 2 ks (vč. příslušenství) v Kč bez DPH |  |  |

### ACCESS LAN

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet | 1 ks | 1 ks |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 160 Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Stohování požadováno | NE |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Možnost povyšovat uplink modul | ANO |  |
| Redundantní ventilátory | ANO |  |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | ANO |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | ANO |  |
| Datový stohovací kabel požadován | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 48 |  |
| Minimální PoE budget | 1400W |  |
| Uplink porty | 4x 10GE SFP+ |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 32000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO, povýšením firmware |  |
| ISIS | ANO, povýšením firmware |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO, povýšením firmware |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO, povýšením firmware |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO, povýšením firmware |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO, povýšením firmware |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Podpora network boot (iPXE) | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |
| Celkem za 1 ks v Kč bez DPH |  |  |

### Diskové pole

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| rackové provedení se sadou pro instalaci do racku |  |
| 28x 10TB pevný disk: 3,5", SATA 6Gb/s, 256MB cache, 7.200RPM, 24/7 provoz |  |
| 28 slotů pro disky velikosti 2.5"/3.5" (možná kombinace 16+12 expanzní jednotka), Možnost rozšíření počtu šachet s expanzní jednotkou na 40 |  |
| Systémová paměť minimálně 8 GB DDR4 ECC s možností rozšíření na 64GB |  |
| Úroveň RAID: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD |  |
| Síťové rozhraní: 2x RJ-45 10GbE LAN port (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) 4x RJ-45 1GbE LAN port 4 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |  |
| Rozhraní: 2x USB 3.0, 2x slot PCIe pro síťovou kartu, 2x rozšiřující port |  |
| 2 napájecí zdroje |  |
| Podpora virtualizace: VMware vSphere 6 with VAAI Windows Server 2016 |  |
| Síťové protokoly: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |  |
| Souborové protokoly: CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |  |
| Možnosti úložiště: Max. počet interních svazků: 256 Max. počet cílů iSCSI Target: 256 Max. počet jednotek iSCSI LUN: 512 |  |
| Záruka 5 let |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |

| Celková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21 % |  |
| Celková cena v Kč s DPH |  |

V …………………………….. dne ………………………….

…………………………………………………………

Prodávající