### ACCESS LAN + příslušenství

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet | 1 ks | 1 ks |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 160 Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Stohování požadováno | NE |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Možnost povyšovat uplink modul | ANO |  |
| Redundantní ventilátory | ANO |  |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | ANO |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | ANO |  |
| Datový stohovací kabel požadován | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 48 |  |
| Minimální PoE budget | 1400W |  |
| Uplink porty | 4x 10GE SFP+ |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 32000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO, povýšením firmware |  |
| ISIS | ANO, povýšením firmware |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO, povýšením firmware |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO, povýšením firmware |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO, povýšením firmware |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO, povýšením firmware |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Podpora network boot (iPXE) | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |
| Záruka: 5 let | ANO |  |
| Příslušenství od výrobce (originální): |  |  |
| 2 ks - 10GBASE-LR SFP Module, 1310nm SMF, vzdálenost propojení min. 10 km | ANO |  |
| Celkem za 1 ks vč. příslušenství v Kč bez DPH |  |  |

### Napájecí zdroj pro stávající aktivní prvek

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Počet | 2 ks |
| Označení výrobce: C3KX-PWR-715WAC |  |
| Zadavatel připouští dodávku i zánovního kusu od výrobce |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |
| Cena za 2 ks v Kč bez DPH |  |

### Rozšiřující modul pro stávající aktivní prvek

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| Označení výrobce: C3KX-NM-10G |  |
| Modul osahuje: 4 fyzické porty (2x10GbE SFP+ a 2x standartní SFP) |  |
| Zadavatel připouští dodávku i zánovního kusu od výrobce |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |

### UPS s následujícími technickými parametry

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| Jmenovitý výkon minimálně: 5kVA |  |
| Režim: On-line s dvojitou konverzí a s účinností až 95% v režimu online |  |
| Doby zálohy až 29 minut při typické zátěži (možnost použít přídavný bateriový modul) |  |
| Možnost instalace na zem nebo do racku |  |
| SNMP karta s ethernet připojením pro monitoring |  |
| Jmenovité napětí i na výstupu 230V |  |
| Odchylka napětí na vstupu 230Vac až +- 20% |  |
| Dynamická odchylka na výstupu až ≤ 5% během 20 ms |  |
| Zásuvky výstupu až 8x IEC 320 C13 |  |
| Odborná instalace a zaškolení obsluhy: |  |
| Odborná instalace na odjištěné rozvody a zaškolení obsluhy v den instalace |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |

### Pracovní stanice typu all in one určená do dohledového pultu

| Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| Popis: |  |
| Výkonný počítač typu all in one s vestavěným 27" displejem pro zobrazování většího počtu náhledů bezpečnostních kamer a nepřetržitý provoz |  |
| Displej: |  |
| Integrovaný displej s úhlopříčkou 27", min. rozlišení 1920x1080 (Full HD) |  |
| Grafická karta: |  |
| min. passmark skóre 1311 dle https://www.videocardbenchmark.net |  |
| CPU: |  |
| min. 8 jader, min. skóre passmark 15760 podle https://www.cpubenchmark.net |  |
| Operační paměť: |  |
| min. 16GB, 2666Mhz, DDR4 |  |
| Úložiště: |  |
| typ úložiště SSD, minimální kapacita 512 GB |  |
| Konektivita: |  |
| RJ45 LAN, výstupní HDMI a DisplayPort |  |
| Operační systém: |  |
| Windows 10 (libovolná verze) |  |
| Příslušenství: |  |
| klávesnice, myš |  |
| Důležité: |  |
| maximální výška stanice 400 mm |  |
| maximální šířka stanice 650 mm |  |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH |  |

| Celková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21 % |  |
| Celková cena v Kč s DPH |  |

V ……………………… dne ………………………

…………………………………………

Prodávající